ESP. TECNICA RC 22003. ( ITEM 2 )

Cámara: Marca/modelo sugerido Axis PTZ Q6128-E
Midspan/inyector POE: Marca/modelo sugerido Axis T8133

Soporte: Marca/Modelo sugerido Axis T91L61 Poste/Pared

Domo PTZ 4K

Las cámaras deben tener compatibilidad con Milestone Xprotect

Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo de 1/2,3

Lente 3,9-46,8 mm, F1.8-2.0

Campo de visión horizontal: 70.7º-6.2º

Campo de visión vertical: 43.5º - 3.5º
Enfoque automático, iris automático

Velocidad de obturación de 1/10000 a 1 s
Iluminación mínima

Color: 0.45 lux a 30 IRE, F1.8
B/N: 0.03 lux a 30 IRE, F 1.8
Color: 0.6 lux a 50 IRE, F 1.8
B/N 0.05 lux a 50 IRE, F 1.8

Video

Resoluciones 3840 x 2160 UltraHD 4K a 640 x 360

Carcasa matálica (aluminio) con las clasificaciones IK08, IP66 y NEMA 4X, domo transparente de policarbonato (PC) con tecnología sharpdome, sin PVC.