Memo N° 58

“ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS AL RC N° 24750 “

– MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ –

Se requiere, la contratación de dos (2)  máquinas expendedoras de café; una expendedora express y una expendedora automática de bebidas calientes, por el periodo de un año (12 meses), con las siguientes características:

MAQUINA DE CAFÉ EXPRESS:

Carga automática

Motor y bomba integrada

Grupo de accionamiento electrónico

Salida de vapor y agua de tres direcciones

Rubinetes de accionamiento rápido

Manómetro de doble lectura (presión de caldera y bomba)

Válvula depresora y de seguridad de caldera

Distribución de agua con expansor de presión

Caldera de cobre con calderines independientes para cada grupo

Protector de bomba y resistencia

Programador volumétrico digital

Filtros dobles y simples

Confeccionado en Acero inoxidable

Ancho 700 mm (como máximo); Profundidad: 520 mm; Altura: 550mm

MOLINO DOSIFICADOR

Discos frezados como mínimo 63.5 mm garantizando molienda uniforme

Tolva

De acero inoxidable

Dosificador regulable de 5 a 10 gr

Prensa  café integrada a pistón.

Regulador de molienda micrométrica continúa

Material Aluminio y acero

Ancho: entre 200 y 210 mm; profundidad: entre 400 y 420 mm; altura: 650 mm como mínimo

EXPENDEDORA AUTOMATICA DE BEBIDAS CALIENTES:

Compuesta de 8 Selecciones o más: Café solo corto, Café solo largo, Café cortado, Café con leche, Cappuccino, Chocolate, Chocolate con leche.

Depósitos:   Leche – Chocolate –  Café

Autolavado manual programación de auto lavado

Café en grano, con molinillo incorporado

Grupo dosificador de café

Programación electrónica de sus funciones

Decontador y contador de servicios

Carga automática

Con mueble base del mismo color para almacén de producto y garrafa de agua - (20 L)        MEDIDAS DEL

MUEBLE APROXIMADAS: Ancho: 42cm Fondo: 42cm Alto: 90cm

MEDIDAS DE LA MÁQUINA APROXIMADAS: Ancho: 42cm Fondo: 42cm Alto: 62cm.