ESP. TECNICA RC 22003 ( ITEM 1 )

Cámara: Marca/modelo sugerido Axis PTZ Q6155-E

Soporte: Marca/Modelo sugerido Axis T91L61 Poste/Pared
Compatibilidad con Milestone Xprotect
Domo PTZ FullHD ( 1920 x 1080)

Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo de 1/2,3

Lente 3,9-46,8 mm, F1.8-2.0

Campo de visión horizontal: 70.7º-6.2º

Campo de visión vertical: 43.5º - 3.5º
Enfoque automático, iris automático
Velocidad de obturación de 1/10000 a 1 s
Iluminación mínima
Color: 0.45 lux a 30 IRE, F1.8
B/N: 0.03 lux a 30 IRE, F 1.8

Color: 0.6 lux a 50 IRE, F 1.8

B/N 0.05 lux a 50 IRE, F 1.8

Video
Resoluciones 1920 x 1080 Full HD

Carcasa metálica (aluminio) con las clasificaciones IK08, IP66 y NEMA 4X, domo transparente de policarbonato (PC) con tecnología sharpdome, sin PVC.