PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO DE REPARACION REGULADOR DE FRENO SAB LARGO DRV 2 AU 19

CONTENIDO

1.	FINALIDAD	3

2.	OBJETO	3

3.	ALCANCE	3

4.	DETALLE DE LA COTIZACIÓN	3

5.	PLAN DE TRABAJO	4

5.1.	Prestaciones y características generales:	4

6.  INSPECCIONES	6

7.  GARANTIA TECNICA	7

8.  LUGAR DE ENTREGA	7

9.  PLAZO DE ENTREGA	7

- FINALIDAD

El presente proceso busca cumplir con los fines específicos de esta Subgerencia en cuanto a su tarea de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.

- OBJETO

La presente documentación define las especificaciones técnicas para la contratación de un servicio de “SERVICIO DE REPARACION REGULADOR DE FRENO SAB LARGO DRV 2 AU 19”.

- ALCANCE

La contratación consiste en un servicio descripto en el presente pliego de especificaciones, el cual incluye la información técnica, características generales, plan de trabajo y cualquier otra tarea o trámite inherente a la adecuada provisión requerida.

El plantel del personal y el equipo que el proveedor utilizará deberán ser los necesario y suficientes para garantizar el cumplimiento de lo requerido.

Deberá entenderse que todos los detalles que comprenden las presentes especificaciones son excluyentes, ya que el servicio debe cubrir el total de lo solicitado.

El Contratista retirará y entregará los reguladores de los lugares indicados por SOFSE. El transporte estará a cargo del mismo.

# DETALLE DE LA COTIZACIÓN

Las empresas oferentes deberán acompañar como condición indispensable al momento de la presentación de las propuestas el plan de trabajo y la metodología a llevar a cabo a los fines del cumplimiento del objeto de la contratación.

No se aceptarán “Propuestas Alternativas”, las cuales serán evaluadas técnica y económicamente en virtud de las especificaciones Base establecidas en el presente documento.  Según lo establecido en el artículo 118 Reglamento de Compras y Contrataciones de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF S.E.). Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de condiciones particulares, o documentación que forma parte del llamado, convocatoria o invitación, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto, obra o servicio.

No se aceptaran “Propuestas Variantes”. Según lo establecido en el artículo 119 Reglamento de Compras Y Contrataciones de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF S.E.). Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en la respectiva documentación que forma parte del llamado, convocatoria o invitación, o el pliego de condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

- PLAN DE TRABAJO

El proveedor deberá observar absolutamente todos los reglamentos y normas inherentes a la prestación de este tipo de servicios. Será responsable de que los mismos cumplan con todos los requisitos técnicos y de seguridad volcados en las Normas Nacionales e Internacionales, a fin de asegurar un uso eficiente y seguro de los equipos.

## Prestaciones y características generales:

El contratista llevará un legajo donde asentará toda la documentación técnica, relevamientos ensayos y pruebas debidamente protocolizados, la cual será entregada juntamente con cada unidad. Sin este requisito no se dará por concluido el trabajo.

El Contratista deberá contar con un banco para ensayos similar y adaptado al tipo de regulador, tomando como referencia, el croquis NEFA 1201.

Previo a la intervención de los reguladores se efectuará un inventario del conjunto, juntamente con el Inspector de SOFSE. Los trabajos eventuales que puedan surgir deberán contar con la aprobación del Inspector.

El Contratista deberá emplear repuestos de origen o de calidad comprobada experimentalmente, los que deberán ser intercambiables con los primeros debiendo cumplir con normas y especificaciones del fabricante original.

Prestaciones

1. Desarmado total de los reguladores respetando el orden de las piezas para cada dispositivo dado que los desgastes serán distintos en cada uno de ellos.

2. Limpieza de los componentes con detergentes biodegradables.

3. Reemplazar por nuevas tuercas de regulación N°1 y de avance N° 23

Sustituir por nuevos:

Anillo de apoyo N° 7

Anillo elástico N° 10

Anillos elásticos exterior N° 26

Anillos interiores N° 31 y N° 95

Anillo de tope N° 16

Anillo de desgaste N° 39

Arandela de apoyo N° 9

Arandela elástico exterior N° 15

Arandela dentada N° 33

Anillo de obturación N° 94

Pasadores elásticos N° 8, N° 14 y N° 43

4. Reemplazar la totalidad de las tuercas, pasadores de aleta, tornillos y arandelas.

5. Se armará cada regulador comprobando los reglajes correspondientes

6. Las piezas se montarán lubricando con:

- GRASA DE LITIO YPF PARA RODAMIENTOS

- GRASA DE LITIO ESSO BEACON P290

Pruebas

Una vez armado cada ajustador se verificará su funcionalidad en el banco de ensayos.

El Contratista entregará un Protocolo de Ensayos con cada equipo, debiendo especificar funcionalidad, cantidad de aplicaciones, afloje y recuperación. El no cumplimiento de esta cláusula será motivo de no recepción del material.

Protección exterior de las unidades

Armados los reguladores, se protegerán con una mano de fondo epoxi antixido y dos manos de esmalte sintético brillante color gris RAL 7035

- 6.  INSPECCIONES

SOFSE tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de las condiciones de esta especificación, para lo cual el Contratista está obligado a brindar la colaboración y facilidades necesarias para realizar sus tareas sin inconvenientes.

La inspección de obras tendrá el derecho de inspeccionar en cualquier momento las tareas de reparación, y efectuar aquellas verificaciones que crea conveniente a los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de esta especificación.

En caso que la inspección detectase defectos, mala calidad de componentes o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar la reparación o el cambio de los elementos defectuosos. Los trabajos solicitados para la normalización correspondiente correrán a cargo del Contratista.

- 7.  GARANTIA TECNICA

El Contratista deberá garantizar la mano de obra y los materiales utilizados, por el plazo de 6 meses a partir de la puesta en funcionamiento en el coche de cada regulador, fecha está que deberá ser comunicada al mismo.

Durante el lapso de garantía, el Contratista estará obligado a reparar y/o sustituir a su cargo, todas la anormalidades que se produzcan con el uso normal de los reguladores.

- 8.  LUGAR DE ENTREGA

La entrega deberá realizarse en Simón de Iriondo 1608; Victoria San Fernando.

- 9.  PLAZO DE ENTREGA

La entrega deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 60 días calendario, computables a partir de la confirmación de la orden de compra.

El proveedor entregará junto con su oferta su propuesta de entrega, la cual no podrá exceder el plazo máximo establecido en el párrafo precedente.