###### PLIEGO TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

# GENERALIDADES

## Introducción:

La presente documentación define las condiciones a cumplir para la provisión de materiales y repuestos para la línea Sarmiento contemplado para las intervenciones programadas y accidentales del año 2017/2018.

## Visita a dependencias de material rodante:

En caso que resulte necesario, o el Oferente así lo requiera, podrá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde será instalado, con el fin de adquirir cualquier información adicional que se considere pertinente disponer. A los efectos de coordinar la misma, deberá contactarse con la Gerencia de Compras y Contrataciones para pautar la misma.

# INFORMACIÓN DEL MATERIAL A PROVEER:

## Material Rodante que utilizan los Repuestos:

En este caso los activos solicitados serán utilizados en material rodante eléctrico y diésel que operan en la línea SARMIENTO.

## Función de los Repuestos:

Se trata de fuentes de alimentación indispensables para la prueba y reparación de cualquier dispositivo, módulo o sistema electrónico. Las mismas serán utilizadas en el material rodante eléctrico y diésel.

## Características principales a cumplir

En todos los casos, los materiales a suministrar deberán ser nuevos.

Se solicita su adquisición a través del Nº de “referencia de fábrica”, a proveedores OEM (Original Equipment Manufacturer), siendo condición suficiente para su adquisición la identificación por dicha referencia de fábrica, no resultando necesaria una especificación técnica para cada uno de ellos.

Se aceptarán fabricantes de éstos repuestos que acrediten la provisión de los mismos con anterioridad en cualquiera de las líneas operadas hoy por Trenes Argentinos, existiendo antecedentes documentales de uso (Homologación y/o Controles de Calidad y/o Entregas reiteradas en el tiempo y/o Documentación emitida por el Cliente Interno) e históricamente se ha utilizado sin inconvenientes y se los puede tratar como repuestos legítimos.

La documentación previamente solicitada deberá presentarse con la cotización respectiva, de manera de evaluar en el dictamen técnico, la viabilidad de la misma.

En los casos que se requieran mediante planos y/o Especificaciones técnicas, los elementos deben dar estricto cumplimiento a la documentación aportada para su fabricación en los cuales se incluyen los parámetros y normas de calidad de los bienes y/o servicios a adquirir.

Deben responder a las siguientes características principales:

| RC Nº | ITEM | NOMENCLADOR | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22012 | 1 | ACT501-000039N | FUENTE DE ALIMENTACION | Fuente de alimentación DC 0-200 VCD 0-210A ,1500 W,entrada trifásica 380 V, Eficiencia 89,5%, Riple 300 mV. Protección contra sobretensión, sobrecorriente y exceso de temperatura, conexiones LAN (LXI) CORE, USB, GPIB y analogía de todos los estándares, acceso remoto a través de servidor web, conexión en paralelo para aumentar la potencia. KEYSIGHT N8952A o mayor potencia. | 3 |

# CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE  LOS MATERIALES

## Plazo de Entrega de los Materiales:

El proveedor tendrá 120 días corridos desde la aceptación del contrato para iniciar  la entrega de los materiales pautados según el cronograma de entregas indicado en el apartado 3.2 del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

El proveedor podrá proponer otro plazo de entrega, el cual quedará a consideración de SOFSE.

## Cronograma de entrega de los Materiales:

Se definen los lotes de entrega de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  | CANTIDAD POR ENTREGA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ORDEN | NOMENCLADOR | CANT. TOTAL | 1RA ENTREGA | 2DA ENTREGA | 3RA ENTREGA |
| 1 | ACT501-000039N | 3 | 3 | - | - |

Primera entrega: Según lo establecido en el punto 3.1. del presente Pliego

## Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberá indicar la siguiente información:

- Número de Orden de Entrega.

- Nomenclador Único de Material (NUM).

- Descripción del Producto.

- Cantidad Total

- Proveedor

- Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje será aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulación con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar, debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando desprendimientos dentro de las instalaciones.

Cualquiera de las condiciones antes expuestas, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

## Documentación adjunta a la entrega:

La mercadería objeto de la contratación deberá ser entregada con Remito original, sin enmiendo, conteniendo la OE que se está entregando, referencia de los ítems numerados, los NUM con la descripción y la unidad de medida, de acuerdo a como esta explícito en la OE, además de lo anteriormente expresado,

Cualquiera de las condiciones antes expuestas, que no se cumpla por el proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales de entregas especificados en la contratación y en los lugares indicados.

## Dirección de entrega

En caso de tratarse de material de origen importado, la condición de entrega según el Incoterms será CIF (Cost, Insurance and Freight) Puerto Buenos Aires,

El proveedor podrá proponer otra condición de entrega, la cual quedará a consideración de SOFSE.

Se establece como destino final de la mercadería el Almacén 1004, sito en Zeballos 3235, Castelar, Provincia de Buenos Aires.

Siendo el horario de entrega de lunes a viernes de XX a XX hs.

## Controles a realizar

Los materiales y repuestos solicitado ameritan un Control de Calidad de Recepción, como condición excluyente para su recepción final por parte del área usuaria.

Se realizarán los controles de calidad según los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos se incluyan en el requerimiento en trato.

# GARANTÍA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizará que los repuestos entregados en virtud de esta licitación serán nuevos y que se encontrarán libres de defectos respecto de sus materiales, diseño o fabricación.

El período de garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción del material.

El proveedor deberá corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a satisfacción del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el período de garantía y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.