ESPECIFICACION TECNICA – RC 22.088 – PANTALLA LED TIPO INDOOR

Descripción general:

Se requiere una pantalla nueva, sin uso, del Tipo Outdoor y de última generación, con el aplicativo, controladores, drivers, hardware, etc., necesario para la administración de contenido e información del movimiento de los servicios.
Las medidas estimadas serían 2 mts. de alto x 4 mts. de ancho y la ubicación es en la nave central de la estación.
Se requiere una fabricación del tipo modular, con las partes enlazadas por conectores de alta calidad e inteligencia independiente, con el fin de asegurar un reemplazo rápido y automático y sin soldaduras in situ.

Características básicas mínimas esperadas: 

- Debe contar con 8 modulo.
- Especificaciones Técnicas por modulo:
- Dimensiones: Ancho: 960 mm - Alto: 960 mm - Espesor: 150 mm
- Densidad de Pixel: 10000 pixel/m2
- Resolución: 16dots (W)*16dots (H)
- Pixel Pitch : 10 mm
- Composición del pixel: 1R1G1B1
- Instalación: Exterior/permanente
- Luminosidad: 7000 CD/M2
- Angulo de Visión: 160º (w) 120 (H)
- Corrección de color: automático
- Capacidad de procesamiento: 14bit
- Colores: 16,7 millones
- Velocidad de cuadros: 60 Hz
- Velocidad de refresco: 1000Hz
- Modo de visualización: Sincrónica con controlador de video
- Modelo de driver: Estático
- Durabilidad: 100.000 hs
- Tasa de falla de led: 1/10000
- Certificados: ISO 9001/2008
- Resistencia térmica: - 20º - +50º
- Resistencia al Agua: Si
- Tensión de operación: AC 90V - 260 V 50Hz - 60 Hz
- Consumo máximo: 300w/m2
- Consumo promedio por modulo: 240w/m2
- Peso por modulo: 33Kg/gabinete

Software:

Se deberá proveer el software de gestión de la pantalla. 
El mismo deberá ser fácil de implementar y administrar y deberá contar con una interfaz gráfica simple. 
Deberá estar provisto de asistentes simplificados  a efectos de facilitar  la  configuración de funciones específicas y de las tareas habituales de administración del sistema. 
Los usuarios deberán  disponer de diversas funciones diseñadas para facilitar la implementación y el uso de la pantalla.
Deberá tener capacidad de permitir  poder manejar más de una pantalla a la vez, incluso de forma remota.
El software deberá contar con un aplicativo para la administración del contenido, que contemple el movimiento de los trenes y que sea compatible con los carteles de andenes ya instalados. 
Deberá tener funciones  de red, tales que permitan instalar el software en una máquina remota.

Otras habilidades:

- Posibilidad de reproducción en modo calendario.
- Multi-ventana y la pantalla multi-tarea de forma sincrónica.
- Admitir archivos Word, Excel y Power Point.
- Permite añadir música de fondo a la ventana del programa.
- Fecha, hora, temperatura, reloj análogo, todo tipo de funciones de calendario.
- Positivo, negativo.
- Deberá proveer todos los dispositivos necesarios para mostrar video en vivo de TV o desde señal de cable o TV satelital. 

Desmonte e instalación:

Los equipos deben ser provisto en la estación de Mar del Plata, San Juan Nº1473 (Mar del Plata)

- Debe contemplar el desmonte y retiro de la pantalla existente.
- Debe contemplar la instalación completa en estructura actual.
- Acometida eléctrica hasta las pantallas e instalación de tablero eléctrico.
- Tendido y certificación del vínculo de fibra óptica o cableado de datos a las pantallas.

Garantías:

Se deberá garantizar  la capacidad de proveer repuestos por lo menos 5 años.  
Deberá tener la capacidad de poder dar servicio  técnico dentro de las 24 horas máximo ante desperfectos o fallas de funcionamiento.
Ante el requerimiento de un service en el período de garantía la visita se programará para reparar el inconveniente adecuadamente, incluyendo mano de obra y repuestos sin costo.
La garantía deberá ser de 12 meses.